采购清单

| 序号 | 项目 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室内P1.53全彩屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P1.53全彩屏 | 屏幕尺寸：3.52m*1.76m=6.2㎡ 室内明320 SMD P1.538模组 画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 像素结构：1R1G1B 像素间距：1.538mm 像素密度：422500点/㎡ 维护方式：完全前维护 灯珠尺寸：1212 模组尺寸：320（W）× 160（H）× 28.6（D） mm（含磁铁厚度） 模组分辨率：208 × 104 模组重量：0.50 kg/块 信号接口：HUB75E*12 防护等级：IP30 套件材质：塑壳 封装品牌：国产铜线 白平衡亮度：600cd/㎡ 色温：3000-10000K可调 可视角：160°(H)/160°(V) 对比度：3000：1 色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内 亮度均匀性：≥ 97％ 最佳视距：2m~5.2m 电源接口：VH4PIN 驱动方式：恒流驱动 扫描数：52S 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 峰值功耗：≤420W/㎡ 平均功耗：≤140W/㎡ 供电要求：AC：200-240V~ 模组供电电压：DC：4.5-5V 模组峰值功耗：22W 模组最大电流：4.5A 工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃ 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水） 存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃ 存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 包装尺寸：634 (W) mm × 380 (H) mm × 410 (D) mm 包装方式：1包40 毛重：0.585 kg/块 净重：0.5 kg/块 | ㎡ | 6.2 | 9125 | 56575 |  |
| 2 | 电源 | 输 入 电压范围 200～240VAC 输入电流 230VAC/3.0A 效 率 86% 频率范围 47～63HZ 漏 电 流 <1mA/230VAC 输 出 直流电压 5V 额定电流 40A 功 率 200W 启动上升时间 3000ms，50ms/230VAC 负载 100% 保持时间 20ms/230VAC 负载 100% 线性调整率 ±0.5% 负载调整率 ±2.0% 电压精度 ±3.0% 保 护 过负载 110～150% rated 短路 输出端短路后电源保护，消除短路后可自动回复输出 环境要求 工作温度及湿度 -20~70℃ 20%~95%RH 不凝露 储存温湿度 -40℃~85℃; 10%~95%RH 不凝露 | 台 | 21 | 85 | 1785 |  |
| 3 | 接收卡 DS-DR32H-12 | 单卡可带载512×512像素 集成 12 个标准 HUB75 接口 免接 HUB 板。 | 张 | 18 | 185 | 3330 |  |
| 4 | 视频处理器 DS-DT60V-03HI06NO | 6网口 2K LED二合一拼控卡 机箱具备全彩OLED非触摸屏 分辨率128x64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。 1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。 前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 支持3路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz 支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~120HZ自适应 图像带载输出支持RGB444 无损画质 支持6路网口带载输出，带载高达390万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W 支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放.支持任意切换，拼接。 支持信源开窗和漫游功能 支持1路虚拟条屏内容显示，支持颜色、字体、文字大小、滚动速度的设置，支持图片和时钟添加 支持电视墙编辑和窗口可视化操作。 支持最多 10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用 支持多窗口显示：支持7个窗口任意布局，其中3个信源窗口、2个图片窗口、1个滚动文字窗口、1个底图窗口； 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。 支持自定义EDID设置。 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份。 支持任意走线、无矩形框架限制。 支持通过客户端等多软件端进行操作支持。 支持无信号模式下保留最后一帧。 支持屏幕底图配置设置和更换 支持屏保和开机logo配置。 支持屏幕除湿配置。 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 。 支持通过按键进行亮度调节、信源切换等操作。 支持输出画面的亮度、对比度、饱和度等参数的调整。 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换 支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。 支持护眼模式，有效保护观看者视力。 支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。 支持查看设备与LED屏幕的带载关系。 支持查看运行过程中屏幕异常的定位。 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。 支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接 支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理 支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。 机箱高度：1U 机箱宽度：半宽 平均功耗：≤16.5W 电源接口数：1 电源接口规格：100～240 VAC, 50/60 Hz 开窗数量：3信源窗口+2分屏窗口+1条屏窗口 整机图层数：7 场景数量：10 底图数量：2 底图分辨率：最小640×480，最大1920×1200 工作温度：0°C ~ 50°C 工作湿度：10% ～ 90% 包装尺寸（宽×高×深）：353mm × 237mm × 89mm 净重：1.18 kg 毛重：1.62 kg 产品尺寸（宽×高×深）：210mm × 180mm × 42mm 视频输入接口数：3 视频输入接口类型：HDMI1.4 视频输入最大分辨率：1080P 视频输入分辨率：HDMI1.4接口 最大支持分辨率：1920*1200@60Hz 最小支持分辨率：320*180@60Hz 可自定义分辨率，总分辨率不超过 260W@60 极限宽度：144~4096 对齐方式：2对齐 极限高度：144~4096 对齐方式：1对齐 支持HDCP1.4 不支持隔行信号输入 视频输入处理特性：处理深度 8 bit 采样格式： RGB:444 YUV:444 YUV:422 视频输出最大分辨率：390W 视频输出LED带载能力：单网口带载65W 极限宽度：144~5120 对齐方式：2对齐 极限高度：64~5120 对齐方式：1对齐 最大带载不超过390W LED带载接口数：6 LED带载接口类型：RJ45 视频预监输出接口数：1 视频预监输出接口类型：HDMI 1.4 视频预监输出分辨率：720P@60 音频输入接口数：3 音频输入接口类型：3路HDMI输入内嵌 音频输出接口数：1 音频输出接口类型：3.5mm 音频输出 遥控器：支持红外遥控器 屏幕：128x64,OLED屏幕 USB口：1路USB 2.0 控制网口：2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 用于连接外部网络，可支持多设备网络级联管理 IR 输入：1个 3.5mm座子 支持红外遥控器接入 串行接口：1个调试串口（4Pin座子）+1个RS485中控控制串口（凤凰端子绿头插座） 波特率：115200 数据位：8 开关键：船型开关 | 台 | 1 | 6880 | 6880 |  |
| 5 | 钢架结构 | 尺寸：3.62*1.86=6.73 1.钢结构：钢架构件（含接合板）采用 Q235B 钢制； 2.焊条：手工焊： Q235 连接用 E43 系列焊条； 3.自动焊： Q235 连接用 H08 系列焊条； | ㎡ | 6.73 | 380 | 2557 |  |
| 6 | 安装调试 | 显示屏现场安装、调试、运输费和安装费调试费 | ㎡ | 6.2 | 450 | 2790 |  |
| 7 | 辅料 | 全彩屏辅材相关，屏间的电缆线，短网线，螺丝、扎带、数据排线等配件 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 8 | 配电柜 | 配电柜内装有空气开关、交流接触器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等。配电柜内主令开关均选用品牌器件，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能。 | 台 | 1 | 1350 | 1350 |  |
| 9 | 彩屏控制终端 |  | 套 | 1 | 5800 | 5800 |  |
| 10 | 工程布线 | 总功率6千瓦,从楼层配电箱到LED显示屏，六类网线6根 | 项 | 1 | 1150 | 1150 |  |
| 二、钢构框架铝塑板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢构底架 | 尺寸:5.05*2.9+2.9*0.8*3 1.钢材应符合国家或行业标准，具有足够的强度和稳定性 2.具有良好的防锈处理，以延长使用寿命。 3.钢结构的连接件应质量可靠，确保连接的牢固性。 | ㎡ | 21.6 | 160 | 3456 |  |
| 2 | 4MM铝塑板 制作安装 | 选用具有优良性能的铝塑板，表面应平整光滑，无明显瑕疵。 具备较好的耐候性，能适应不同的气候环境。 具有一定的防火性能，符合相关的防火标准。 颜色和纹理可根据设计要求进行选择 | ㎡ | 15.405 | 210 | 3235.05 |  |
| 三、视频会议音响系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12倍变焦会议摄像头（含三角架）30平方识闲音器 |  | 套 | 1 | 3800 | 3800 |  |
| 2 | 综合布线（含高清HDMI线，网线，电源线） |  | 项 | 1 | 1250 | 1250 |  |
| 最高控制价 |  |  |  |  |  | 95458 |  |