网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20251222）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、公开竞价、报名时间、地点

竞价截止时间：2025年12月22日上午10:00止。

竞价地点：连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )

报名截止时间：2025年12月22日上午10:00止。

报名地点：连城县国有资产产权交易服务有限公司（福建省龙岩市连城县莲峰镇李彭村彭坊桥路1号4层）

连城产权联系电话：江女士  18054993293

（工作日上班时间：08:00-12:00,14:30-17:30）

二、项目概况及工作要求

1.项目名称：豸龙大酒店停车场充电桩采购及安装项目。

2.采购内容及要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7KW单枪交流充电桩 | 1.系统输入：1）输入电压：220VAC±15%；2）工作频率：50/60Hz； 2.系统输出：1）输出电压：220VAC±15%；2）输出电流：32A； 3.充电功能：1）充电对象：车载充电机；2）充电方式：刷卡，扫码；3）充电选项：按金额、电量自动充满等方式； 4.通讯功能：通讯接口：4G模块； 5.保护功能：1）自动限流特性：输出电流超过输出限流设定值时，恒流输出，输出电流不会增大；2）输出过压保护：输出电压超过最大设定值自动停止输出，以防损坏设备； 6.设备功能：1）身份识别：读取IC卡信息，识别用户身份及相关信息；2）小程序运用：实现查找、导航、充电、监控、移动支付等功能；3）数据管理：保护管理数据的完整，提供查询、拷贝、删除等功能；4）系统配置：管理员进行系统配置，实现不同充电装置的相关设置；5）远程监控：接受远程监控主机的命令，传送数据信息，执行控制指令；6）防护等级：IP54；7）工作温度：零下20℃—50℃； | 5 | 台 |
| 2 | 120KW双枪直流充电桩 | 1.系统输入：1）输入电压380VAC±15%；2）工作频率50HZ±10%；3）功率因素：>0.99； 2.系统输出：1）输出电压1000VDC；2）输出电流：最大250A；3）满载效率：> 100%；4）稳流精度：≤±1%；5）稳压精度：≤±0.5%；6）纹波系数：≤±0.5%； 3.充电功能：1）充电对象：车载动力电池；2）充电方式：快充；3）充电选项：按金额、电量自动充满等方式；4）辅助电源：12V供电； 4.通讯功能：通讯接口：以太网接口/4G； 5.保护功能：1）自动限流特性：输出电流超过输出限流设定值时，恒功率输出；2）输出短路保护：输出短路时，模块自行保护，以防损坏，排除故障可自动恢复工作；3）输出过压保护：输出电压超过最大设定值自动停止输出，以防损坏设备； 6.设备功能：1）界面显示：显示提示信息，用户IC卡信息，充电监控计费信息；2）身份识别：读取IC卡信息，识别用户身份及相关信息；3）管理电能表：与电能表通信，获取充电电量信息；4）IC卡费用收取：收取充电费用，进行卡内余额扣除操作；5）小程序运用：实现查找、导航、充电、监控、移动支付等功能；6）数据管理：保护管理数据的完整，提供查询、拷贝、删除等功能；7）系统配置：管理员进行系统配置，实现不同充电装置的相关设置；8）远程监控：接受远程监控主机的命令，传送数据信息，执行控制指令；9）充电操作：提供操作按钮，用于用户充电操作和管理员操作管理； 7.机柜参数（尺寸mm）：1）防护等级：IP54；2）冷却方式：强迫风冷；3）工作温度：零下20℃—50℃； | 1 | 台 |
| 合计 |  | 96253元 |  |  |

3.最高限价：96253元。

4.竞价保证金：1900元。

5.技术和服务要求：

（1）供货期：合同签订后35日内完成供货、安装并经委托人验收合格（若因委托人原因造成安装及验收延期的，安装及验收期限做相应顺延）。

（2）质量保证：根据本竞价文件、成交人的响应文件、承诺及有关国家、行业规定。

（3）验收要求：

货物运抵安装现场后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。委托人一经发现成交人提供的货物与响应文件投报产品品牌型号不一致的，或产品参数要求不满足合同要求的，视为成交人违约，委托人有权追究成交人的法律责任，如解除合同等，成交人还需承担相应的赔偿。

货物到货验收时成交人代表必须在场，并提供产品合格证（若有）、质量保证文件（若有）等相关证明材料。

设备到场后，所有部件成交人都不得私自开箱(或拆封)，必须先经过采购单位有关人员检验后方可开箱进行安装，否则委托人有权拒绝安装和验收。

（4）自项目验收合格之日起，成交人须提供不低于18个月的免费质保期。

（5）安全防护要求

5.1建立、健全安全检查制度，安装过程中须定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患，提供安全防护措施，确保安全生产。

5.2成交人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程安装过程中的施工安全，现场施工应当保持有条不紊。

5.3负责已完工部分工程的保护工作，并做好防雷电、防火等的安全防护工作。

5.4施工前，应先征得委托人同意。安装期间，严禁非操作人员入内。

5.5成交人必须严格执行相关的施工工艺规范及相关规定。

三、竞价资格

1.遵守中华人民共和国法律、法规，且能够诚信经营，具有独立法人资格的竞价人均可能成为合格的竞价人,但已经被列入失信被执行人名单（截止报名时间）的除外。

2.近三年执业未因违反执业规范和执业纪律受到处罚，具有良好的商业信誉。

3.竞价人须同时具备①有效的不低于三级电力工程总承包资质或不低于三级输变电工程专业承包资质，并提供有效的资质证书复印件；②具备国家能源局电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》（具备有效的不低于三级的承装、承修、承试类资质），并提供有效的资质证书复印件；③具备建设行政主管部门核发的有效的《施工企业安全生产许可证》，并提供有效的证书复印件。

4.自2023年1月1日（时间以合同签订时间为准）起，竞价人独立完成过不少于1例类似项目业绩。

5.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查，因此产生委托人不予签订合同及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，保证金不予退回，按违约处理，委托人可另行选取中介服务机构。

四、竞价保证金

1.竞价保证金1900元，必须于2025年12月22日上午10:00前汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：中国农业银行连城县支行，账号：1377 0101 0400 18263）。报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****项目的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起2个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》3个工作日内向委托人提供《采购合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金在成交人与委托人签订委托合同后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

(1)营业执照副本、法定代表人身份证复印件；

(2)签订完整的承诺书；

(3)已缴纳的竞价保证金凭证；

(4)在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

(5)通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）；

（6）须同时具备①有效的不低于三级电力工程总承包资质或不低于三级输变电工程专业承包资质，并提供有效的资质证书复印件；②具备国家能源局电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》（具备有效的不低于三级的承装、承修、承试类资质），并提供有效的资质证书复印件；③具备建设行政主管部门核发的有效的《施工企业安全生产许可证》，并提供有效的证书复印件。

（7）自2023年1月1日（时间以合同签订时间为准）起，不少于1例类似项目业绩证明材料，须提供合同复印件。

（8）分项报价表。

| 序号 | 货物名称 | 品牌和型号 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7KW单枪交流充电桩 |  |  |  |  |
| 2 | 120KW双枪直流充电桩 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：竞价系统填报的总价应与分项报价表的投报总价相同。

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件须注明与原件相符并加盖公章。

2.报名方式

参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前缴纳竞价保证金，登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。

3.竞价人应自行登连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应自行登陆连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。

3.本次竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络反向一次性报价、价低者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。

3.1竞价人以总价报价方式进行报价，竞价人在报价时不得高于最高限价，根据有效竞价人报价排名情况，由低到高排序，最低的一名即为成交人。最高控制价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

3.2若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

4.竞价人应以总价形式进行报价，竞价系统设置的价格表示最高限价，竞价人在竞价系统填报价格高于最高限价则为无效报价，填报总价最低的竞价人作为本项目成交人。若竞价系统显示无效报价竞价人为成交人的，我司有权按照本《竞价须知》规则排除无效报价竞价人后，根据有效报价竞价人的排序重新确定成交人。

5.特别提示：标的的合格竞价人,应以不高于最高限价进行报价，同时成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、招标代理服务费

竞价成交后，本项目的招标代理服务费按成交价×1.5%计费向成交人收取。当成交（或中标）金额低于3万元时，代理费按实际金额计收；成交（或中标）金额大于等于3万元且代理费不足3000元时，按3000元收取。招标代理服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。招标代理服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

八、付款方式

本项目合同价款按3期支付，（1）所有货物供货、安装调试完毕后且提供相关票据的，支付合同总价款的50%；（2）所有货物经委托人验收合格后且提供相关票据的，支付合同总价款的45%；（3）免费质保期结束后且提供相关票据的，支付合同总价款的5%。如成交人未能按相关约定按时做好保修而使委托人不得不自行组织返修或请第三方进行维修的，则发生费用应在此次支付费用中扣除，剩余款项再由委托人支付给成交人。以上款项均不计利息。

九、费用承担

1.竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

2.成交价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

十、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，保证金不予退回，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，本公司将保留向该成交人提起赔偿诉讼的权利。

十一、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《采购合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《采购合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十二、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）、连城县招标投标交易平台(网址：https://lcyjy.enjoy5191.com/home）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2025年12月16日

承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2025年12月22日上午举行的 “连城县招标投标交易平台反向一次报价”豸龙大酒店停车场充电桩采购及安装项目竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20251222的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日